一選擇題

1.(D) 下列何者不是CPU中控制單元的功能? (A)控制程式與資料進出主記憶體

(B)啟動處理器內部各組件動作 (C)讀出程式並解釋 (D)計算結果並輸出。

2.(A) 下列何者不屬於電腦的週邊設備？ (A)主記憶體 (B)輔助記憶體 (C)印表

機 (D)滑鼠。

3.(C ) 個人電腦之CPU部份目前不含那一單元(A)控制單元 (B)算術單元 (C)輸出

入單元 (D)邏輯單元。

4.(C) 電腦中負責計算的組件是 (A)主記憶體 (B)匯流排 (C)CPU (D)BIOS。

5.(D) 算術邏輯單元(ALU)運算後的結果可以被傳送到_____。(A)記憶單元 (B)控制單元 (C)輸出單元 (D)記憶單元或輸出單元。

6.(D) 下列何者不屬中央處理單元之結構敘述? (A)控制單元(CU)負責協調各部門作業 (B)算術邏輯單元(ALU)：執行算術、邏輯運算 (C)暫存器(Resgister)：儲存狀態資訊的記憶器 (D)次記憶體：永久儲存程式、資料。

7.(B) 通常微電腦之主機內應含有 (A)記憶體、印字機 (B)中央處理單元、記憶體 (C)記憶體、輸入/ 輸出 (D)控制系統,輸入/ 輸出。

8.(B) 連接主機與週邊設備之介面卡是插在何處？(A)CPU (B)擴充槽 (C)主機外面 (D)記憶單元。

9.(C) 如果同時要將滑鼠和數據機與主機相接，以下何者是最可能的插頭組合？(A)COM1，LPT1 (B)Game Port，COM1 (C)COM1，COM2 (D)LPT1，LPT2。

10.(A) 若要上網下載MP3檔案，電腦應配置下列何種設備？(A)網路卡(B)IEEE1394 (C)音效卡 (D)SCSI卡

11.(B) 電腦中的暫存器(Register)有許多不同的種類，下列何者不屬於暫存器之一種？(A)程式計數器(ProgramCounter) (B)主記憶體(MainMemory) (C)累加器(Accumulator) (D)堆疊指標(StackPointer)。

12.(B)  CPU必先將要存取的位址存入何處才能到主記憶體中存取資料? (A)指令暫存器 (B)位址暫存器 (C)資料暫存器 (D)輸出單元。

13.(B) CPU到記憶體中取出指令至執行完成所花的時間稱 (A)指令週期 (B)機器週期 (C)找尋週期 (D)資料傳輸週期。

14.(C) 個人電腦通常採用80486-XX 作為CPU，其中XX均以數字表示代表可使用之最高時鐘頻率，因此數字越大者表示 (A)與速度無關 (B)速度越慢 (C)速度越快 (D)公司的產品序號。

15.(B) MIPS為下列何者之衡量單位? (A)記憶體之容量 (B)處理機之速度 (C)輸出之速率 (D)輸入之速率。

16.(D) 通常IBM PC相容電腦主機板上，被用來當作外部快取記憶體的是(A) DRAM (B) ROM (C) SDRAM (D) SRAM

17.(B) DRAM、快取記憶體、光碟、軟碟及暫存器的存取速度中，共有幾項快於硬碟的存取速度? (A) 2項 (B) 3項 (C) 4項 (D) 5項

18.(D) 下列有關ROM的敘述何者正確？(A)具揮發性 (B)PROM可多次選入 (C) EPROM可用電壓清除 (D)主要儲存系統資料

19.(D) 下列哪種軟碟機所讀取的軟碟片容量最高？(A)5.25吋 (B)3.5吋(C)8吋 (D)LS-120

20.(B) 市面上常見2HD/3.5吋磁碟片容量為 (A)1.2 MB (B)1.44 MB (C)720KB (D) 360 KB

21.(D) 下列哪一種輔助記憶體無法隨機存取資料 (A)光碟 (B)磁碟套(組) (C)磁碟 (D)磁帶

22.(B) 磁片上之內部同心圓小於外部同心圓，則對其所儲存的資料量而言 (A)內部同心圓大於外部同心圓 (B)內部同心圓等於外部同心圓 (C)外部同心圓大於內部同心圓 (D)內部同心圓和外部同心圓所儲存的資料密度相同

23.(B) 將磁軌上的資料旋轉到讀寫頭的時間，稱為(A)尋找時間 (B)旋轉時間 (C)安置時間 (D)傳送時間。

24.(C) 磁片的基本儲存單位是: (A)磁軌 (B)磁柱 (C)磁區 (D)磁點。

25.(B) 硬碟結構中的系統區，檔案的真實位置被完整記錄在那一區中？(A)硬碟分割區 (B)檔案配置區 (C)根目錄區 (D)啟動區。

26.(D) 下列何者為硬碟常用之介面？(A)IEEE- 488 (B)RS- 232 (C)RS- 422 (D)SCSI。

27.(D) 哪種CD的格式可以寫入資料？(A)CD-ROM (B)AUDIO CD (C)CD-I (D)CD-R。

28.(A) 市售所謂20倍速光碟機，那一項是單倍光碟機的20倍？(A)資料傳輸的速度 (B)磁區搜尋的速度 (C)碟片每分鐘的轉速 (D)雷射光束掃射的速度。

29. (D) 下列那一個是硬碟使用的介面？(A)Hercules (B)VGA (C)SVGA (D)IDE。

30.(D) 驅動程式的功能在於 (A)使作業系統具備多工之能力 (B)編譯原始程式 (C)監督程式之執行 (D)作業系統和週邊設備之溝通。

31.(A)  RS232C採用何種方式傳資料？(A)串聯 (B)並聯 (C)並串聯 (D)串並聯。

32.(C) 具有熱插拔特性的界面為：(A) PCI界面 (B) ISA界面 (C) USB界面 (D) AGP界面

33. (C) 下列哪一種連接埠(port)較適合將印表機連接至個人電腦？(A)AGP (B)COM1 (C)LPT1 (D)PS/2。

34.(D) 如果某人希望將電腦畫面透過電視螢幕顯示，則應該添購以下何種產品才能達到目的？(A)五聲道立體聲的音效卡 (B)串接多項設備的SCSI卡 (C) 100BaseT的高速網路卡 (D)具TV-OUT輸出功能的顯示卡

35.(B) 一個全彩1024*768的畫面佔多少記憶空間？(A) 18 MB (B) 2.25 MB (C) 0.75MB (D) 6MB

36.(B) 全彩是指 (A) R,G,B三原色各佔1 bit (B) R,G,B三原色各佔1 byte (C) R,G,B各佔3 bits (D) 以上皆非

37.(B) 螢幕的信號線插頭須插在主機的(A)LPT1 (B)顯示卡接頭 (C)Game Port (D)COM1。

38.(B) 小明說他昨天買了一台1200*2400的掃描器，更精確的說1200*2400應該是(A)1200mm*2400mm (B)1200dpi*2400dpi (C)1200bps*2400bps (D)1200色*2400色

39.(A) DPI是用來衡量下列何者之單位？(A)印表機解析度 (B)磁碟精密度 (C)記憶體大小 (D)監視器品質。

40.(B) 下列何者是決定點矩陣列表機列印品質的最重要因素？(A)與主機連接介

面 (B)DPI(Dot per Inch)的大小 (C)緩衝區(Buffer)大小 (D)送紙方面。

41.(B) 評量點矩陣印表機速度的單位是 (A)DPI(Dot Per Inch) (B)CPS(Character Per Second) (C)BPS(Bit Per Second) (D)BPI(Byte Per Inch)。

42. (D) 一般高速印表機，印表速度之計量單位為？(A)TPI(Track Per Inch) (B)CPS(Character Per Second) (C)DPI(Dot Per Inch) (D)LPS(Line Per Second)。

二問答題

1.電腦的基本元件可歸為那幾類？

答：

電腦的基本元件可歸為五大類，包括控制單元、算術邏輯單元、記憶單元、輸出單元與輸入單元。

2.主機板上具有那幾種記憶體？

答：

互補金屬氧化半導體記憶體、快取記憶體、唯讀記憶體、隨機存取記憶體。

3.請說明「複雜指令集」與「簡化指令集」間的差異。

答：

早期大部份的微處理器採用「複雜指令集」(Complex Instruction Set Computing，簡稱CISC)，大約包含了200-300個指令，不但造成微處理器製造成本提高，而且連帶的降低效率；「簡化指令集」（Reduced Instruction Set Computing，簡稱RISC）就是為了改善複雜指令集的缺點而因應而生的技術。

4.目前常見的介面標準有哪些？

答：

常見的介面標準有 ISA、PCI、AGP、IDE、SCSI等。

5.選購主機板有那些考慮因素，請條列之。

答：

選購主機板時，除了「本身需求與價格」的基本因素外，包括記憶體規格、CPU架構、傳輸介面與晶片組品牌都是考量因素。

6.以目前Pentium 4 的主機板來說，系統匯流排寬度為64bits，頻率是400MHZ，請問頻寬是多少？

答：

400×64=25600 Mb/s = 3.2 GB/s。

7.暫存器可以分為那四大類？

答：

暫存器分成下列四大類：一般暫存器、區段暫存器、指位暫存器、旗標暫存器。

8.請簡述觸控式螢幕(touch screen)的工作原理，

答：

當碰觸螢幕時，感應器偵測到觸碰的動作，之後電腦就會計算當時手指所放置在螢幕點座標。並依照所碰觸的位置，來決定該顯示的資料或下一步應該採取的回應。

9.RAM如果根據用途與價格，可以有什麼樣的分類？

答：

RAM 根據用途與價格，又可分為「動態記憶體」(DRAM)和「靜態記憶體」(SRAM)。DRAM的速度較慢、元件密度高，但價格低廉可廣泛使用，不過需要週期性充電來保存資料。而SRAM存取速度較快、元件密度低，也不需要週期性充電來保存資料，但由於價格較昂貴，一般被採用作為快取記憶體。

10.什麼是韌體，請說明之。

答：

通常是用來儲存廠商燒錄的公用系統程式，如「基本輸入及輸出系統」(BIOS)，而把如BIOS這樣的軟體燒錄在硬體上的組合，則稱為「韌體」(Firmware)。

11.簡述USB連接埠的主要功能。

答：

USB是Universal Serial Bus的簡稱，優點是支援熱插拔，不必將電腦關機，就可以隨插隨用，而且速度快，是目前最熱門的介面之一。USB介面不僅提供傳輸，也提供電源，所以其週邊產品是要有一個接頭，就可以插上電腦使用，非常方便。

12.請簡述何謂檔案配置表(FAT)？

答：所謂檔案配置表(FAT)，用來記錄每一個檔案在磁碟片上所佔據的磁區編號。至於啟動磁區(Boot Sector)，則位於磁片第0軌、第0號磁區，是用來將開機檔案載入到RAM。

13.常見的硬碟傳輸介面有那幾種？

答：

常見的硬碟傳輸介面可區分為IDE、SCS與SATA三種。

14.簡述掃描器的工作原理，它有那些分類。

答：

掃描器的原理就是以光學辨識的方式，將圖片或文字轉變成電腦能處理的數位訊號。主要有平台式掃描器(flatbed scanner)、導紙式掃瞄器(sheet feed scanner)、手持式掃描器(handheld scanner)。

15.印表機以技術來說可分為撞擊式(impact)與非撞擊式(nonimpact)，請比較兩者間的優劣。

答：

撞擊式是將撞針、色帶與紙張直接撞擊，列印品質較差但是速度快又可以同時產生副本，常用於大型企業的對內報表或薪資帳冊。非撞擊式的印表機則沒有直接接觸到紙張，噪音較低，圖片或文字都可以列印，還有專門印相片的機種。

16.當各位購買硬碟時經常發現硬碟規格上經常標示著「5400RPM」、「7200RPM」等數字，請問它代表什麼意思？

答：

這表示主軸馬達的轉動速度。轉動速度越高者，其存取效能相對越好，不過產生的熱量也相對越高。而「RPM」（Revolutions Per Minute）則是轉速的單位，表示「每分鐘多少轉」的意思。

17.滑鼠如果依照工作原理，有那些分類？

答：

滑鼠如果依照工作原理來區分，可分為「機械式」、「光學式」與「半光學式」三種。

18.數位相機常使用的記憶卡有那幾種？

答：

主要有Compact Flash卡、Smart Media卡及Sony Memory Stick卡等三種。

19.試簡述DPOF技術。

答：

DPOF（Digital Print Order Format）技術也可以說是一個共通的規格，它是由佳能、柯達、富士及松下四家廠商所共同制定的一種新規格。此種規格能使得印表機與數位相機毋須透過電腦連接處理而直接溝通。

- 如果有一台雷射印表機，規格為1200DPI，30 PPM，則打算印出120頁的標

準Word 文件，需時多久？

答：

4分鐘

- 一個硬式磁碟機有16個讀寫頭、每面有19328個磁軌、每個磁軌有64個磁

區，每個磁區有512bytes，請問此硬式磁碟機之總容量約為多少？

答：

9.4GB

- 以MS-DOS 系統上使用的1.44 MBytes 3.5 吋軟式磁碟片來說，每片磁片有

兩個磁面，每面各有80 個磁軌。請問每個磁軌有幾個磁區？

答：

18

- 微處理器80286 具有16位元的資料匯流排及24位元的位址匯流排,其可定址

的最大線性記憶體空間為多少MB？

答：

16

24.什麼是藍光光碟（Blu-ray Disc），請說明之。

答：

藍光光碟（Blu-ray Disc）主要用來儲存高畫質影像及高容量資料，它是繼DVD的下一代光碟格式之一，由SONY及松下電器等企業主導的次世代光碟規格。用來儲存大量資料或高畫質影像。

25.何謂磁碟陣列？

答：

「磁碟陣列」(Redundant Array of Independent Disks, RAID)的主要功用是針對硬碟在容量及速度上，無法跟上CPU及記憶體的發展，並解決硬碟發生問題時的存取能力。特色是多台硬碟同時讀取速度加快及提供容錯性，藉此功能以保障硬碟的資料。